风雨操场窗洞填充封闭施工做法

一、拆除现有防盗网及旧窗框7樘：7.4*2.1；

二、去除窗台粉刷层至砌块表面；

三、窗台水平中端凿除300宽砌体至地面正负零（900MM高）；

四、两侧框架柱植拉结筋28，采用化学植筋，深度不小于15D,间距500，（四排），两侧拉结筋连通；

五、布设构造柱钢筋笼，受力钢筋412，上下植入相邻梁中（化学植筋），深度不小于15D，箍筋8@200，注意连墙拉结筋与构造柱钢筋有效锚固；

六、眠砌填充墙，其中砌块强度不小于MU3.5，砂浆强度不小于M5，注意做好构造柱留马牙槎，

七、封闭模板，浇捣构造柱混凝土；

八、墙漆面积及外墙新作部分刷防水砂浆；

九、面层深灰色乳胶漆；

十、新作加密加厚防盗网7.4*2.5*8。